Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia, ilość, parametry:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki” rok produkcji 2007 - sztuk 1

- Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki

- używana koparko-ładowarka kołowa – nie starsza niż rok produkcji 2007, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- Przebieg nie większy niż 6000 Mtg

- silnik wysokoprężny czterocylindrowy o mocy znamionowej od 90 do 100 KM;

- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś;

- opony o zużyciu max 10% lub nowe – przód 12,5x18, tył 18,4x26

- skrzynia biegów maszyny – automatyczna dwusprzęgłowa (jak np. Powershift)

- sterowanie na joystickach hydraulicznych,

- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;

- przesuw tylnego ramienia hydrauliczny ( jak np. POWERSLIDE)

- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora;

- blokada tylnego mechanizmu różnicowego;

- brak luzów w obrotowych połączeniach osprzętu,

- brak wycieków z instalacji hydraulicznej po nagrzaniu koparko - ładowarki

- szybkozłącze hydrauliczne wypinane z kabiny

- dobry stan ogólny – (wygląd i stan lakieru)

- Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- koparko - ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej;

- pojemność łyżki ładowarki min.1,0 m3 , wyposażona w lemiesz ochronny;

- wysokość załadunku min. 2,7 m;

- Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko - ładowarki:

- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;

- łyżka koparkowa o szerokości 300mm;

- łyżka koparkowa o szerokości 800mm

- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie ( jak np. POWERSLIDE);

- głębokość kopania min. 5.9 m;

- kopanie na poziomie gruntu – zasięg od osi obrotu ramienia min. 6,00 m;

- minimalny kąt obrotu łyżki koparki 180 [stopnie]

- minimalna wysokość rozładunku koparki 4,50 m

- Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

- oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej; wszelkie koszty związane ze zwrotem oferowanej koparko – ładowarki, przy niespełnieniu któregokolwiek z warunków zawartych w SIWZ ponosi OFERENT;

- koparka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania urządzenia z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia, ilość, parametry:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa używanego ciągnika rolniczego” nie starszego niż rok produkcji 2000 – 2005 sztuk 1

1.   Charakterystyka techniczna ciągnika rolniczego

- używany ciągnik rolniczy – nie starszy niż rok produkcji 2000, spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym;

- przebieg nie większy niż 8000 Mtg;

- silnik wysokoprężny sześciocylindrowy turbodoładowany o mocy od 95 do 115 KM;

- napęd ciągnika na dwie osie – 4WD;

- opony o zużyciu max 30%;

- rozmiar opon przód/tył 14,9R28 / 18,4R38;

- pojemność silnika 5500 – 6000 cm3;

- moment obrotowy minimum 450/1000

- liczba biegów (zsynchronizowanych)  przód + tył, minimum 16 +12;

- rewers hydrauliczny;

- minimalny promień skrętu – 9,0 m

- sterowanie podnośnikiem sekwencyjne;

- obroty WOM/min – 540/1000;

- minimalny max udzwig podnośnika 5500 kg

- złącza hydrauliczne zewnętrzne minimum 2;

- komplet zaczepów: górny + dolny;

- kabina kierowcy spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS;

- brak wycieków z podzespołów ciągnika oraz instalacji hydraulicznej po nagrzaniu;

- dobry stan ogólny – (wygląd i stan lakieru)

- Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

a.    oferowany ciągnik rolniczy musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej; wszelkie koszty związane ze zwrotem oferowanej koparko – ładowarki, przy niespełnieniu któregokolwiek z warunków zawartych w SIWZ ponosi OFERENT;

- ciągnik musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania urządzenia z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania.