Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia, ilość, parametry:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki” rok produkcji 2007 - sztuk 1

- Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki

- używana koparko-ładowarka kołowa – nie starsza niż rok produkcji 2007, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- przebieg nie większy niż 6000 Mtg

- silnik wysokoprężny czterocylindrowy o mocy znamionowej od 100 do 115 KM;

- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś;

- opony o rozmiarze – przód i tył 16,9x24 R4

- skrzynia biegów maszyny – automatyczna dwusprzęgłowa (jak np. Powershift)

- sterowanie na joystickach hydraulicznych,

- elektryczne złączanie napędu przedniego mostu;

- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora;

- brak luzów w obrotowych połączeniach osprzętu,

- brak wycieków z instalacji hydraulicznej po nagrzaniu koparko - ładowarki

- przełącznik trybów skrętu układu kierowniczego

- dobry stan ogólny – (wygląd i stan lakieru)

- Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- funkcja wyłączania transmisji przy ładowaniu;

- pojemność łyżki ładowarki min.1,0 m3, wyposażona w lemiesz ochronny;

- wysokość załadunku min. 2,7 m;

- Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko - ładowarki:

- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;

- łyżka koparkowa o szerokości około 300mm, 800 mm i łyżka skarpowa;

- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie ( jak np. POWERSLIDE);

- głębokość kopania min. 5.9 m;

- kopanie na poziomie gruntu – zasięg od osi obrotu ramienia min. 5,50 m;

- minimalny kąt obrotu łyżki koparki 180 [stopnie]

- minimalna wysokość załadunku koparki 4,50 m

- Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

- oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej; wszelkie koszty związane ze zwrotem oferowanej koparko – ładowarki, przy niespełnieniu któregokolwiek z warunków zawartych w SIWZ ponosi OFERENT;

- koparka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania urządzenia z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia, ilość, parametry:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa używanego ciągnika rolniczego” nie starszego niż rok produkcji 2001 – 2002 sztuk 1

1.   Charakterystyka techniczna ciągnika rolniczego

- używany ciągnik rolniczy – nie starszy niż rok produkcji 2001, spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym;

- przebieg nie większy niż 9000 Mtg;

- silnik wysokoprężny sześciocylindrowy turbodoładowany o mocy od 95 do 105 KM;

- napęd ciągnika na dwie osie – 4WD;

- opony o zużyciu max 50%;

- rozmiar opon przód/tył 420/85R24 / 18,4R38;

- pojemność silnika do 4000 cm3;

- moment obrotowy minimum 400/1400

- liczba biegów (zsynchronizowanych)  przód + tył, minimum 16 +8;

- rewers mechaniczny;

- sterowanie podnośnikiem sekwencyjne;

- obroty WOM/min – 540/1000;

- minimalny max udźwig podnośnika 3900 kg

- złącza hydrauliczne zewnętrzne minimum 2;

- komplet zaczepów: górny + dolny;

- kabina kierowcy spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS;

- brak wycieków z podzespołów ciągnika oraz instalacji hydraulicznej po nagrzaniu;

- dobry stan ogólny – (wygląd i stan lakieru)

- Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

a.    oferowany ciągnik rolniczy musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej; wszelkie koszty związane ze zwrotem oferowanej koparko – ładowarki, przy niespełnieniu któregokolwiek z warunków zawartych w SIWZ ponosi OFERENT;

- ciągnik musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania urządzenia z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania.